Studi Komparasi Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Tol

Cikopo – Palimanan Sebelum dan Pada Saat Pandemi Covid-19

Edi Purwanto1, Iqbal Maulana2, dan Alif Anggriat3

1,2,3 Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan

Jl. Semeru No.3 Kota Tegal, Indonesia, 52125

1edipur@gmail.com

2iqbalmaulana@gmail.com

3alifanggriat@pktj.ac.id

Diterima:                      , Direvisi:                         , Disetujui:

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic not only has an impact on public health, but also affects the economic conditions, education, and social life of the Indonesian people. The government implemented the Large-Scale Social Restriction (PSBB) policy at the beginning of the COVID-19 pandemic in 2020, the implementation of the PSBB resulted in a decrease in traffic volume, did the decrease in traffic volume during the implementation of the COVID-19 PSBB have an impact on reducing the accident rate on toll roads. From 2019 to July 2020, through data from the West Java POLDA Satlantas police and Astra Infra Toll Cipali PT Lintas Marga Sedaya as toll road operators, there were 1,075 traffic accidents on toll roads. The purpose of this study was to compare the level and fatality of accidents before and during the covid-19 pandemic and to find out the differences in traffic accident-prone locations on toll roads before and during the covid-19 pandemic. The research method used in this study is the variable rate of accidents, fatalities, traffic accident-prone locations using the HIRA (Hazard Identification Risk Assessment) analysis technique. The results of this study On Lane A of the Cikopo Palimanan Toll Road Before and During the Covid-19 Pandemic, there were 2 (two) similar accident-prone locations while the other 11 (eleven) prone locations were different. On Lane B of the Cikopo Palimanan Toll Road Before and During the Covid 19 Pandemic, there was 1 (one) same accident-prone location while the other 14 (fourteen) prone locations were different. Results of the study, it can be concluded that there are differences in the parameters of accident-prone locations and the level of traffic accidents, while the fatality rate of traffic accidents is no difference between before the Covid-19 pandemic and during the covid 19 pandemic. Based on the Analysis (Hazard Identification Risk Assessment) road infrastructure Toll roads, the highest risk value for traffic accidents on the Cikopo – Palimanan toll road is on lane A STA 75+700, 82+100, 90+900, 100+700, 111+500, 114+300, 123+800, 151+ 300,153+500, 164+700 on lane B STA 74+100, 185+000.

Keywords: Traffic Prone Location, Comparison, Before and During Covid-19

ABSTRAK

Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga memengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) awal pandemi covid 19 tahun 2020 pelaksanaan PSBB terjadi penurunan volume lalu lintas, apakah penurunan volume lalu lintas saat pelaksanaan PSBB covid 19 berdampak pada penurunan tingkat kecelakaan di jalan tol. Pada tahun 2019 hingga Juli 2020 melalui data kepolisian Satlantas POLDA Jawa Barat dan Astra Infra Tol Cipali PT Lintas Marga Sedaya selaku operator jalan tol terdapat 1.075 Kejadian Kecelakaan lalu lintas di jalan tol. Tujuan dari penelitian ini adalah membandingkan tingkat dan fatalitas kecelakaan sebelum dan pada saat pandemi covid-19 serta Mengetahui perbedaan lokasi rawan kecelakaan lalu lintas di ruas jalan tol sebelum dan pada saat pandemi covid-19. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel tingkat kecelakaan, fatalitas, lokasi rawan kecelakaan lalu lintas menggunakan tekniki analisis HIRA (Hazard Identification Risk Assesment). Hasil penelitian ini Pada Jalur A Tol Cikopo Palimanan Sebelum dan Saat Pandemi Covid 19 ada 2 (dua) lokasi rawan kecelakaan yang sama sedangkan 11 (sebelas) lokasi rawan yang lainnya berbeda. Pada Jalur B Tol Cikopo Palimanan Sebelum dan Saat Pandemi Covid 19 ada 1 (satu) lokasi rawan kecelakaan yang sama sedangkan 14 (empat belas) lokasi rawan yang lainnya berbeda. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Ada perbedaan pada parameterlokasi rawan kecelakaan dan tingkat kecelakaan lalu lintas, sedangkan tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas tidak ada perbedaan antara sebelum pandemi Covid-19 dan pada saat pandemi covid 19.Berdasarkan Analisis (Hazard Identification Risk Assesment) infrastruktur jalan tol diperoleh Nilai Risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan tol cikopo – palimanan tertinggi yaitu pada jalur A STA 75+700, 82+100, 90+900, 100+700, 111+500, 114+300, 123+800, 151+300,153+500, 164+700 pada jalur B STA 74+100, 185+000.

Kata kunci: Lokasi Rawan, Komparasi, Sebelum dan Saat Covid-19.

- Pendahuluan

Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga memengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah pasien positif terinfeksi COVID-19 di Indonesia mencapai 6.575 orang per 19 April 2020. Pandemi ini menyebabkan beberapa pemerintah daerah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, dan aktivitas sosial lainnya

Pada tahun 2019 berdasarkan data  PT. Lintas Marga Sedaya selaku operator jalan Tol Cikopo – Palimanan terdapat 1.075 Kejadian Kecelakaan. Kondisi geografis ruas jalan tol cikopo – palimanan merupakan jalan lurus sehingga banyak pengguna jalan melebihi batas kecepatan maksimal yang ditentukan pada ruas jalan tol tersebut. Tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 dan diterapkannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang berdampak penurunan volume lalu lintas di jalan tol cikopo – palimanan.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui apakah ada penurunan tingkat kecelakaan pada saat pandemi covid-19 dan memberikan rekomendasi penanganan lokasi rawan kecelakaan di ruas jalan tol cikopo-palimanan.

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan informasi kepada operator jalan tol dan instansi terkait lainnya untuk melakukan antisipasi penanganan apabila terjadi perubahan tingkat kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh perubahan volume lalu lintas.

- Metodelogi Penelitian

- Lokasi Penelitian

Lokasi  penelitian   yaitu di  jalan  Tol Cikopo Palimanan yang  merupakan sebuah jalan tol yang terbentang sepanjang 116,75 kilometer yang menghubungkan daerah Cikopo, Purwakarta dengan Palimanan, Cirebon, Jawa Barat. Jalan tol ini dibangun di atas lahan seluas 1.080,69 hektare dan terbagi menjadi 6 seksi:

- Seksi I, Cikopo-Kalijati (27.05 kilometer)

- Seksi II, Kalijati-Subang 11.20 kilometer)

- Seksi III, Subang-Cikedung (28.70 kilometer)

- Seksi IV, Cikedung-Kertajati (18.90 kilometer)

- Seksi V, Kertajati-Sumberjaya (16.10 km)

Seksi VI, Sumberjaya-Palimanan (14.80 km)

Gambar 1. Lokasi Penelitian

- Metode Pengumpulan Data

Data sekunder yang dibutuhkan sebagai bahan analisis dalam penelitian ini adalah catatan data kecelakaan dari tahun 2019 sampai tahun 2020 yang diperoleh dari PT Lintas Marga Sedaya, yaitu data  kecelakaan  lalu  lintas  baik  berupa  data umum maupun laporan kecelakaan lalu lintas.

Data primer yang dibutuhkan untuk melaksanakan (HazardHIRA) dan rekomendasi upaya penanganan lokasi rawan kecelakaan diperoleh dari survey lapangan menggunakan mobil survey hawkeye 2000 series dan kamera digital. Hawkeye 2000 series, merupakan peralatan survey jalan raya digital terpadu yang terintegrasi, modular, dan terskala (scalable). Hawkeye 2000 dikembangkan oleh ARRB (Australian Road Research Board).

Gambar 2. Hawkeye 2000 Series

Hawkeye 2000 series, memiliki 2 (dua) bagian fungsi utama, yaitu:

- Paket akuisisi data yang terdiri dari kumpulan modul perangkat keras dan modul perangkat perangkat lunak yang terpasang pada kendaraan survei.

- Toolkit atau software untuk pengolahan, pelaporan dan analisa data paska-survei, dan software ini bersifat interaksi (user friendly) dengan pengguna.

Gambar 3. Modul Terpadu Sistem Hawkeye (User Manual Hawkeye (ARRB), 2014)

- Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan yaitu analisis data kuantitatif dan kualitatif meliputi:

- Tingkat Kecelakaan

Merupakan Teknik pemeringkatan lokasi kecelakaan antara lain dilakukan dengan pendekatan tingkat kecelakaan dan static kendali mutu (quality control statistic) atau pembobotan berdasarkan nilai kecelakaan.

(1)

- Metode EAN (Equivalent  Accident  Number).

Merupakan   pembobotan   angka   ekivalen   kecelakaan   mengacu   pada biaya kecelakaan lalu lintas.

EAN = 12 MD + 6 LB + 3 LR + 1 K	(2)

- Penentuan  lokasi  rawan  kecelakaan  menggunakan  statistik  kendali  mutu sebagai kontrol-chart UCL (Upper Control Limit).

UCL = λ + [2.576 √ (λ/m)] + [0,829/m] + [1/2m]	(3)

- Metode HIRA (Hazard Identification Risk Assesment)

Mulyono dkk (2009b;2009c) menyatakan bahwa nilai risiko pada tiap defisiensi yang telah ditemukan dapat mengindikasikan seberapa besar urgensi respon penanganannya yang harus dilakukan. Nilai Risiko merupakan perkalian antara nilai peluang suatu defisiensi yang dapat mengkontribusi potensi kejadian kecelakaan dan nilai konsekuensi atau dampak yang paling mungkin diterima korban jika kecelakaan terjadi. Perhitungan nilai risiko tersebut diformulasikan seperti berikut :

Dari perhitungan masing-masing aspek dari geometri jalan dan perlengkapan jalan akan diketahui nilai risiko pada masing-masing aspek tersebut dan dihitung nilai rata-rata dalam satu segmen untuk mengetahui nilai risiko secara keseluruhan dalam satu segmen. Dari hasil tersebut akan dikategorikan nilai risiko pada masing-masing segmen seperti yang dikemukakan dalam Mulyono, 2009 seperti berikut.

Tabel 1. Nilai Dan Kategori Risiko Beserta Tingkat Penanganan Hazard

| Analisis risiko |  | Tingkat Kepentingan Penanganan |
| --- | --- | --- |
| Nilai Risiko | Kategori Risiko |  |
| < 125 | Tidak berbahaya (TB) | Monitoring rutin dengan inspeksi keselamatan jalan yang terjadwal pada titik-titik yang berpotensi terhadap kejadian kecelakaan |
| 125 – 250 | Cukup berbahaya (CB) | Perlu penanganan teknis yang tidak terjadwal berdasarkan hasil inspeksi keselamatan jalan di lokasi kejadian dan sekitarnya |
| 250 – 375 | Berbahaya (B) | Perlu penanganan teknis yang terjadwal maksimal 2 (dua) bulan sejak hasil audit |
| >375 | Sangat berbahaya (SB) | Perlu penanganan teknis secara total dengan stakeholder terkait maksimal 2 (dua) minggu sejak hasil audit keselamatan jalan disetujui |

Sumber: Ditjen Bina Marga (2007) dan Mulyono dkk (2009)

- Studi Komparasi

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi dan data sekunder dari PT Lintas Marga Sedaya. metode observasi digunakan untuk mengetahui lokasi rawan kecelakaan lalu lintas. Sedangkan metode analisis data terdiri dari analisis data deskriptif dan analisis data statistik .Analisis data Pre test, terdiri dari uji normalitas, homogenitas dan uji kesamaan dua rata-rata dan analisis data Post test yang terdiri dari uji normalitas, uji homogenitas dan uji hipotesis. Uji hipotesis 1 menggunakan uji independent sample t-test, uji hipotesis 2 menggunakan uji paired sample t-test, dan uji hipotesis 3 menggunakan uji independent sample t-test.

- Hasil dan Pembahasan

- Data Kecelakaan Mar s.d Agustus 2019 dan 2020

Berdasarkan data sekunder kecelakaan lalu lintas di jalan tol cikopo – palimanan didapatkan data tahun 2015 sampai dengan Agustus tahun 2020, angka kecelakaan lalu lintas terbesar di jalan tol terjadi  pada tahun 2017 dengan 1381 kecelakaan, sebagai berikut:

Tabel 2. Data Kecelakaan Jalan Tol 6 Tahun terakhir

| No. | Segmen | Tahun |  |  |  |  |  | Jumlah Kecelakaan 2015 - 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | (Cikampek - Kalijati) | 121 | 324 | 340 | 310 | 246 | 184 | 1525 |
| 2 | (Kalijati - Subang) | 59 | 116 | 130 | 111 | 136 | 86 | 638 |
| 3 | (Subang - Cikedung) | 187 | 401 | 423 | 346 | 260 | 219 | 1836 |
| 4 | (Cikedung - Kertajati) | 89 | 175 | 206 | 191 | 174 | 114 | 949 |
| 5 | (Kertajati - Sumberjaya) | 62 | 157 | 157 | 143 | 146 | 106 | 771 |
| 6 | (Sumberjaya - Palimanan) | 42 | 108 | 125 | 94 | 113 | 89 | 571 |
| TOTAL |  | 560 | 1281 | 1381 | 1195 | 1075 | 798 | 6290 |

- Analisis Kecelakaan Lalu Lintas menggunakan metode frekuensi

Analisis perhitungan kecelakaan menggunakan metode frekuensi di jalan tol cikopo – palimana untuk memperoleh blacksite pada penelitian ini secara terperinci dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Analisis Kecelakaan Metode Frekuensi

| No. | Segmen | Jumlah Kecelakaan 2015 - 2020 | Rata - Rata | Ket |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (Cikampek - Kalijati) | 1525 | 1048,33 | Blacksite |
| 2 | (Kalijati - Subang) | 638 | 1048,33 | Bukan Blacksite |
| 3 | (Subang - Cikedung) | 1836 | 1048,33 | Blacksite |
| 4 | (Cikedung - Kertajati) | 949 | 1048,33 | Bukan Blacksite |
| 5 | (Kertajati - Sumberjaya) | 771 | 1048,33 | Bukan Blacksite |
| 6 | (Sumberjaya - Palimanan) | 571 | 1048,33 | Bukan Blacksite |
| TOTAL |  | 6290 |  |  |

Dari hasil perhitungan kecelakaan lalu lintas di jalan tol menggunakan metode frekuensi dapat disimpulkan bahwa segmen jalan tol yang menjadi Blacksite adalah Cikampek- Kalijati dan Subang-Cikedung.

- Analisis Kecelakaan Lalu Lintas menggunakan metode EAN dan BKA

Analisis perhitungan kecelakaan menggunakan metode EAN dan BKA di jalan tol cikopo – palimana untuk memperoleh blacksite pada penelitian ini secara terperinci dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Analisis Kecelakaan Metode EAN dan BKA Jalur A Sebelum Covid-19

| No | KM Awal | KM Akhir | Jalur A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EAN | UCL | Keterangan (UCL) |
| 1 | 94 + 000 | 94 + 999 | 57 | 28,51 | BLACKSITE |
| 2 | 108 + 000 | 108 + 999 | 66 | 57,85 | BLACKSITE |
| 3 | 112 + 000 | 112 + 999 | 69 | 59,32 | BLACKSITE |
| 4 | 113 + 000 | 113 + 999 | 99 | 74,07 | BLACKSITE |
| 5 | 116 + 000 | 116 + 999 | 63 | 56,39 | BLACKSITE |
| 6 | 117 + 000 | 117 + 999 | 165 | 106,78 | BLACKSITE |
| 7 | 133 + 000 | 133 + 999 | 117 | 82,96 | BLACKSITE |
| 8 | 137 + 000 | 137 + 999 | 102 | 75,55 | BLACKSITE |
| 9 | 138 + 000 | 138 + 999 | 117 | 82,96 | BLACKSITE |
| 10 | 149 + 000 | 149 + 999 | 60 | 54,93 | BLACKSITE |
| 11 | 150 + 000 | 150 + 999 | 285 | 166,55 | BLACKSITE |
| 12 | 173 + 000 | 173 + 999 | 78 | 63,73 | BLACKSITE |
|  |  |  | 23,30 |  |  |

Pada Jalur A sebelum covid-19 terdapat 12 (dua belas) lokasi Kilometer Ruas Jalan Tol yang menjadi lokasi rawan kecelakaan di sepanjang ruas jalan tol cikopo sampai dengan palimanan.

Tabel 5. Hasil Analisis Kecelakaan Metode EAN dan BKA Jalur A Saat Covid-19

| No. | KM Awal | KM Akhir | Jalur A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EAN | UCL | Keterangan (UCL) |
| 1 | 80 + 000 | 80 + 999 | 45 | 35,42 | BLACKSITE |
| 2 | 83 + 000 | 83 + 999 | 27 | 26,81 | BLACKSITE |
| 3 | 84 + 000 | 84 + 999 | 51 | 38,33 | BLACKSITE |
| 4 | 87 + 000 | 87 + 999 | 42 | 33,96 | BLACKSITE |
| 5 | 97 + 000 | 97 + 999 | 27 | 26,81 | BLACKSITE |
| 6 | 113 + 000 | 113 + 999 | 63 | 44,21 | BLACKSITE |
| 7 | 118 + 000 | 118 + 999 | 51 | 38,33 | BLACKSITE |
| 8 | 132 + 000 | 132 + 999 | 39 | 32,52 | BLACKSITE |
| 9 | 150 + 000 | 150 + 999 | 99 | 61,98 | BLACKSITE |
| 10 | 152 + 000 | 152 + 999 | 72 | 48,63 | BLACKSITE |
| 11 | 159 + 000 | 159 + 999 | 54 | 39,80 | BLACKSITE |
| 12 | 184 + 000 | 184 + 999 | 90 | 57,52 | BLACKSITE |
| 13 | 185 + 000 | 185 + 999 | 42 | 33,96 | BLACKSITE |
|  |  |  | 11,58 |  |  |

Pada Jalur A saat Covid-19 terdapat 13 (tiga belas) lokasi Kilometer Ruas Jalan Tol yang menjadi lokasi rawan kecelakaan di sepanjang ruas jalan tol cikopo sampai dengan palimanan.

Tabel 6. Hasil Analisis Kecelakaan Metode EAN dan BKA Jalur B Sebelum Covid-19

| No | KM Awal | KM Akhir | Jalur B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EAN | UCL | Keterangan (UCL) |
| 1 | 94 + 000 | 94 + 999 | 57 | 53,47 | BLACKSITE |
| 2 | 108 + 000 | 108 + 999 | 66 | 57,85 | BLACKSITE |
| 3 | 112 + 000 | 112 + 999 | 69 | 59,32 | BLACKSITE |
| 4 | 113 + 000 | 113 + 999 | 99 | 74,07 | BLACKSITE |
| 5 | 116 + 000 | 116 + 999 | 63 | 56,39 | BLACKSITE |
| 6 | 117 + 000 | 117 + 999 | 165 | 106,78 | BLACKSITE |
| 7 | 133 + 000 | 133 + 999 | 117 | 82,96 | BLACKSITE |
| 8 | 137 + 000 | 137 + 999 | 102 | 75,55 | BLACKSITE |
| 9 | 138 + 000 | 138 + 999 | 117 | 82,96 | BLACKSITE |
| 10 | 149 + 000 | 149 + 999 | 60 | 54,93 | BLACKSITE |
| 11 | 150 + 000 | 150 + 999 | 285 | 166,55 | BLACKSITE |
| 12 | 173 + 000 | 173 + 999 | 78 | 63,73 | BLACKSITE |
|  |  |  | 23,30 |  |  |

Pada Jalur B sebelum Covid-19 terdapat 12 (dua belas) lokasi Kilometer Ruas Jalan Tol yang menjadi lokasi rawan kecelakaan di sepanjang ruas jalan tol cikopo sampai dengan palimanan.

Tabel 7. Hasil Analisis Kecelakaan Metode EAN dan BKA Jalur B Saat Covid-19

| No | KM Awal | KM Akhir | Jalur B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EAN | UCL | Keterangan (UCL) |  |
| 1 | 73 + 000 | 73 + 999 | 42 | 38,48 | BLACKSITE |  |
| 2 | 80 + 000 | 80 + 999 | 42 | 38,48 | BLACKSITE |  |
| 3 | 84 + 000 | 84 + 999 | 108 | 70,87 | BLACKSITE |  |
| 4 | 101 + 000 | 101 + 999 | 54 | 44,28 | BLACKSITE |  |
| 5 | 112 + 000 | 112 + 999 | 45 | 39,92 | BLACKSITE |  |
| 6 | 115 + 000 | 115 + 999 | 42 | 38,48 | BLACKSITE |  |
| 7 | 121 + 000 | 121 + 999 | 39 | 37,04 | BLACKSITE |  |
| 8 | 128 + 000 | 128 + 999 | 54 | 44,28 | BLACKSITE |  |
| 9 | 129 + 000 | 129 + 999 | 39 | 37,04 | BLACKSITE |  |
| 10 | 135 + 000 | 135 + 999 | 57 | 45,75 | BLACKSITE |  |
| 11 | 164 + 000 | 164 + 999 | 81 | 57,52 | BLACKSITE |  |
| 12 | 177 + 000 | 177 + 999 | 72 | 53,09 | BLACKSITE |  |
| 13 | 180 + 000 | 180 + 999 | 42 | 38,48 | BLACKSITE |  |
| 14 | 183 + 000 | 183 + 999 | 42 | 38,48 | BLACKSITE |  |
| 15 | 184 + 000 | 184 + 999 | 183 | 108,13 | BLACKSITE |  |
|  |  |  | 15,87 |  |  |  |

Pada Jalur B saat Covid-19 terdapat 15 (lima belas) lokasi Kilometer Ruas Jalan Tol yang menjadi lokasi rawan kecelakaan di sepanjang ruas jalan tol cikopo sampai dengan palimanan.

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa Pada Jalur A Tol Cikopo Palimanan Sebelum dan Saat Pandemi Covid 19 ada 2 (dua) lokasi rawan kecelakaan yang sama sedangkan 11 (sebelas) lokasi rawan yang lainnya berbeda. Pada Jalur B Tol Cikopo Palimanan Sebelum dan Saat Pandemi Covid 19 ada 1 (satu) lokasi rawan kecelakaan yang sama sedangkan 14 (empat belas) lokasi rawan yang lainnya berbeda.

# Komparasi Kecelakaan Lalu Lintas

Pada studi komparasi kecelakaan lalu lintas di jalan tol cikopo-palimanan yang menjadi parameter perbandingan adalah angka kecelakaan lalu lintas dengan fatalitas kecelakaan lalu lintas. Variabel 1 adalah Tahun 2019 kondisi Sebelum pandemi Covid-19 sedangkan Variabel 2 adalah Tahun 2020 kondisi Saat pandemic Covid-19. Berikut adalah hasil analisis menggunakan SPSS.16.0 dengan menggunakan uji paired sample t Test.

Hipotesis 1:

Ho : Tidak ada perbedaan antara tingkat kecelakaan lalu lintas Sebelum Pandemi Covid-19 dengan angka kecelakaan Saat Pandemi Covid-19.

Ha : Ada perbedaan antara tingkat kecelakaan lalu lintas Sebelum Pandemi Covid-19 dengan angka kecelakaan Saat Pandemi Covid-19.

Tabel 8. Paired Sample Test Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19

| Paired Samples Test |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Paired Differences |  |  |  |  | t | df | Sig. (2-tailed) |
|  |  | Mean | Std. Deviation | Std. Error Mean | 95% Confidence Interval of the Difference |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Lower | Upper |  |  |  |
| Pair 1 | TK_Sebelum_Covid19 - TK_Saat_Covid19 | -4.87 | 1.72 | 7.03 | -6.68 | -3.07 | -6.93 | 5 | .001 |

Berdasarkan table output SPSS “Paired Samples Test” diatas, diketahui nilai Sig.(2-tailed) adalah sebesar 0,001 < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ada perbedaan antara tingkat kecelakaan sebelum pandemi Covid-19 dan pada saat pandemi covid 19.

Hipotesis 2:

Ho : Tidak ada perbedaan antara fatalitas kecelakaan lalu lintas Sebelum Pandemi Covid-19 dengan angka kecelakaan Saat Pandemi Covid-19.

Ha : Ada perbedaan antara fatalitas kecelakaan lalu lintas Sebelum Pandemi Covid-19 dengan angka kecelakaan Saat Pandemi Covid-19.

Tabel 9. Paired Sample Test Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19

| Paired Samples Test |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Paired Differences |  |  |  |  | t | df | Sig. (2-tailed) |
|  |  | Mean | Std. Deviation | Std. Error Mean | 95% Confidence Interval of the Difference |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Lower | Upper |  |  |  |
| Pair 1 | TAHUN_2019 - TAHUN_2020 | 3.890 | 390.06 | 225.20 | -579.96 | 1357.96 | 1.727 | 2 | .226 |

Berdasarkan table output SPSS “Paired Samples Test” diatas, diketahui nilai Sig.(2-tailed) adalah sebesar 0,226 > 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Tidak ada perbedaan antara fatalitas kecelakaan lalu lintas sebelum pandemi Covid-19 dan pada saat pandemi covid 19.

# Analisis HIRA (Hazard Identification Risk Assesment)

Analisis HIRA infrastruktur jalan tol diperoleh Nilai Risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan tol cikopo – palimanan tertinggi sebagai berikut:

Tabel 10. Nilai Peluang Terbesar HIRA Infrastruktur Jalan Tol

| JALUR A |  | JALUR B |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STA | Nilai Risiko | STA | Nilai Risiko |
| 75,7 | 60 | 74,1 | 61 |
| 82,1 | 61 | 185 | 60 |
| 90,9 | 61 |  |  |
| 100,7 | 61 |  |  |
| 111,5 | 61 |  |  |
| 114,3 | 60 |  |  |
| 123,8 | 60 |  |  |
| 151,3 | 61 |  |  |
| 153,5 | 60 |  |  |
| 164,7 | 61 |  |  |

- Kesimpulan

Pada Jalur A Tol Cikopo Palimanan Sebelum dan Saat Pandemi Covid 19 ada 2 (dua) lokasi rawan kecelakaan yang sama sedangkan 11 (sebelas) lokasi rawan yang lainnya berbeda. Pada Jalur B Tol Cikopo Palimanan Sebelum dan Saat Pandemi Covid 19 ada 1 (satu) lokasi rawan kecelakaan yang sama sedangkan 14 (empat belas) lokasi rawan yang lainnya berbeda.

Hasil studi komparasi dapat disimpulkan bahwa Ada perbedaan antara tingkat kecelakaan sebelum pandemi Covid-19 dan pada saat pandemi covid 19. Serta dari segi fatalitas kecelakaan dapat disimpulkan bahwa Tidak ada perbedaan sebelum dan pada saat pandemi covid 19.

Tingkat kecelakaan pada saat pandemi Covid-19 lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi Covid-19.

Dari hasil analisis HIRA adalah kondisi Serta Beda elevasi Bahu Jalan terhadap tepi jalan serta belum tersedianya Guardrail atau Delineator yang menjadi pembatas median di jalan tol.

Faktor penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Pada Tahun 2020 terbanyak adalah kecepatan tinggi dan kendaraan hilang kendali. Faktor penyebab Kecelakaan Lalu Lintas terbesar adalah Kecepatan tinggi. sebanyak 798 kejadian. Faktor penyebab kecelakaan lalu lintas yang disebabkan kecepatan tinggi sebasar 186 kecelakaan. Faktor penyebab kecelakaan lalu lintas yang disebabkan hilang kendali sebasar 563 kecelakaan.

- Saran

Penelitian ini perlu ditindaklanjuti dengan menerapkan beberapa program peningkatan keselamatan di jalan tol cikopo – palimanan oleh para stakeholder dalam hal ini pengelola jalan tol serta pemerintah, sehingga dapat diwujudkannya jalan tol forgiving road pada lokasi yang dinyatakan titik lokasi rawan kecelakaan lalu lintas.

Ucapan Terima Kasih

Ucapkan terima kasih disampaikan kepada Operator Jalan Tol Cikopo - Palimanan yang bersedia memerikan data sehingga penelitian ini dapat terwujud.

# Daftar Pustaka

Undang-Undang No.22 Tahun 2009

Departemen  Perhubungan.  2009.  Undang  –  Undang  Nomor  22  Tahun  2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Jakarta

Penanganan Lokasi Rawan Kecelakaan Lalu Lintas

Departemen  Permukiman  dan  Prasarana  Wilayah.  2004. Penanganan  Lokasi Rawan Kecelakaan   Lalu   Lintas,   Pedoman   Konstruksi   dan Bangunan   Pd   T-09-2004-B. Jakarta: Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.

Pedoman Operasi Accident Blackspot

Direktorat Keselamatan Transportasi Darat. 2007. Pedoman Operasi Accident Blackspot Investigation  Unit   /  Unit   Penelitian  Kecelakaan   Lalu Lintas   (ABIU/UPK). Jakarta: Direktorat Keselamatan Transportasi Darat

Prosiding Konferensi Nasional Teknik Sipil-3

Mulyono, A.T., 2009, Sistem Keselamatan Jalan untuk Mengurangi Defisiensi Infrastruktur Jalan Menuju Jalan Berkeselamatan, Prosiding Konferensi Nasional Teknik Sipil-3 (KoNTekS-3), ISBN 927-979-15429-3-7, Jakarta

Laporan Hibah Kompetitif

Mulyono,  A.T.,  Berlian,  K.,  Gunawan, H.E., 2009b, Penyusunan  Model  Audit Defisiensi Keselamatan Infrastruktur Jalan untuk Mengurangi Potensi Terjadinya Kecelakaan Berkendaraan, Laporan Hibah Kompetitif Penelitian sesuai Prioritas Nasional Batch II, Direktorat Penelitian dan, Pengabdian kepada Masyarakat (DP2M), Ditjen Pendidikan Tinggi dan LPPM UGM, Yogyakarta.

Jurnal Teknik Sipil Vol.6

Mulyono,A.T., Berlian,K., Gunawan,H.E., 2009, Audit Keselamatan Infrastruktur Jalan (Studi Kasus Jalan Nasional KM78-KM79 Jalur Pantura Jawa, Kabupaten Batang), Jurnal Teknik Sipil, Vol.6, No.3, Halaman 163-174, ISSN 0853-2982, SK Terakreditasi No.83/DIKTI/Kep/2009

Jurnal Teknik Sipil Vol.II, No.2

Margareth.E.B., Yunita., Michal., 2013, Analisis Daerah Rawan Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Ruas Jalan Timor Raya Kota Kupang), Jurnal Teknik Sipil, Vol.II, No.2.