# Analisa Waktu Bongkar Muat Kapal Peti Kemas Di Terminal Petikemas Surabaya Pelabuhan Tanjung Perak

Ariiq Daffa Wiranda1, Imam Pujo Mulyatno1, Parlindungan Manik1 , Ari Wibawa Budi Santosa1, Eko Sasmito Hadi1, Ocid Mursid*1

Departemen Teknik Perkapalan Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro1

Jl. Prof. Soedarto SH, Semarang 50275, Indonesia

E-mail: ocidmursid@gmail.com*

Diterima: dd-mm-yyyy, disetujui: dd-mm-yyyy, diterbitkan: dd-mm-yyyy

Abstrak

Dwelling Time atau dikenal dengan waktu tunggu bongkar muat masih menjadi persoalan bagi beberapa pelabuhan di Indonesia. Dwelling Time yang lama dapat memberikan berbagai kerugian terutama dalam sektor ekonomi. Maka dari itu penelitian ini akan menganalisa tentang waktu bongkar muat peti kemas yang ada di Terminal Petikemas Surabaya, Pelabuhan Tanjung Perak serta melakukan prediksi terhadap arus peti kemas untuk 5 tahun mendatang. Prediksi arus peti kemas menggunakan metode time series dan metode regresi linear dan nilai moderatnya. Prediksi arus peti kemas 5 tahun mendatang akan berada di atas 1,6 juta Teus. Rata-Rata waktu pelayanan oleh Container Crane adalah 2,64 Menit dengan membongkar 23 box/jam, Rubber Tyred Gantry Crane 4,00 menit dengan membongkar 15 box/jam, dan Head Truck 16,68 menit dengan mengirim 4 box/jam, dan 58.85 jam untuk sebuah peti kemas mendiami lapangan penumpukan. Berdasarkan perdiksi arus peti kemas 5 tahun kedepan didapati juga bahwa akan terjadi overload penanganan peti kemas maka diperlukan adanya penambahan fasilitas bongkar muat, yaitu 2 Container Crane dan 15 Head Truck. Berth Occupancy Ratio sendiri 37.85% untuk dermaga internasional dan 45.44% untuk dermaga domestik. Box Ship per Hour didapatii 16 box/jam dan Box Crane per Hour didapati 26 box/jam. Berth Throughput di Terminal Petikemas Sendiri 2 box/m untuk dermaga domestik dan internasional. Container Yard Occupancy Ratio ekspor berada di angka 23,91% sementara Container Yard Occupancy Ratio impor berada di angka 55,12%. Dwelling Time untuk tahun 2015 – 2020 berada pada rata-rata 3.63 hari dengan Dwelling Time minimum 2.87 hari dan Dwelling Time maksimum 4.28 hari. Pada penelitian ini diperkirakan Terminal Petikemas Surabaya akan mengalami overload penanganan peti kemas sehingga perlu dilakukannya penambahan fasilitas dan peralatan bongkar muat untuk menjaga nilai waktu bongkar muat tidak berada pada waktu tunggu yang lama.

Kata kunci: Container Crane, Container Yard, Dwelling Time, Rubber Tyred Gantry Crane.

Abstract

Analysis of loading and unloading time for container ships at the Surabaya container terminal, Tanjung Perak port: Dwelling Time, also known as loading and unloading time, is still a problem for several ports in Indonesia. Long Dwelling Time can provide various losses, especially in the economic sector. Therefore, this study will analyze the loading and unloading time of containers at the Surabaya Container Terminal, Tanjung Perak Port and predict the container flow for the next 5 years. Prediction of container flow using time series method and linear regression method and its moderate value. The prediction of container flows in the next 5 years will be above 1.6 million TEUs. The average service time by Container Crane is 2.64 minutes by unloading 23 boxes/hour, Rubber Tyred Gantry Crane 4.00 minutes by unloading 15 boxes/hour, and Head Truck 16.68 minutes by sending 4 boxes/hour, and 58.85 hours for a container in the field field. Based on the estimated flow of containers for the next 5 years, it was also found that there will be excessive handling of containers, so additional loading and unloading facilities are needed, namely 2 Container Cranes and 15 Head Trucks. Berth Occupancy Ratio itself is 37.85% for international docks and 45.44% for domestic docks. Box Ship per hour found 16 boxes/hour and Box Crane per hour found 26 boxes/hour. Berth Throughput at Own Container Terminal 2 box/m for domestic and international docks. Export Container Yard Occupancy Ratio stood at 23.91% while import Container Yard Occupancy Ratio stood at 55.12%. Dwelling Time for 2015 – 2020 was at an average of 3.63 days with a minimum Dwelling Time of 2.87 days and a maximum Dwelling Time of 4.28 days. In this study, it is estimated that the Surabaya Container Terminal will experience excess container handling so that it is necessary to improve loading and unloading facilities and equipment to maintain long loading and unloading times.

Keywords:  Container Crane, Container Yard, Dwelling Time, Rubber Tyred Gantry Crane.

# Pendahuluan

Kapal sebagai alat transportasi memiliki peran penting untuk melakukan  perpindahan manusia dari satu pulau ke pulau yang lain, selain itu juga sebagai moda transportasi untuk pendistribusian logistik ke pulau-pulau di Indonesia [1]. Untuk mendistribusikan logistik dapat dilakukan dengan cara menggunakan peti kemas. Berdasarkan Custom Conventions on Container 1972, yang dimaksud dengan container adalah alat untuk mengangkut barang, dimana seluruhnya atau sebagian tertutup sehingga  berbentuk peti untuk diisi barang yang akan diangkut [2].

Terminal Petikemas Surabaya merupakan bagian dari PT. Pelindo III (Persero) bertanggung jawab atas kegiatan bongkar muat peti kemas baik kapal yang berasal dari  domestik maupun internasional. Terminal Petikemas Surabaya dilengkapi dengan berbagai fasilitas bongkar muat seperti Container Crane, RTG Crane, Head Truck, Lapangan Penumpukan, Dll . Berada di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak yang termasuk Pelabuhan tersibuk kedua setelah Pelabuhan Tanjung Priok membuat Terminal Petikemas Surabaya harus dapat bekerja secara optimal terutama dalam proses bongkar muat agar tidak terjadi penumpukan antrian yang disebut Dwelling Time.

Dwelling Time merupakan waktu tunggu bagi suatu peti kemas di pelabuhan ataupun terminal petikemas yang dihitung mulai ketika  dibongkar muat dan diangkat (unloading) dari kapal sampai peti kemas tersebut meninggalkan terminal petikemas ataupun pelabuhan melalui pintu utama [3]. Berdasarkan penelitian sebelumnya bahwa pada tahun 2013 lama waktu tunggu bongkar muat di Terminal Petikemas Surabaya masih berada di atas 5 hari[4]. Tahap Pre-Clearance merupakan tahapan yang paling besar memberikan dampak terhadap lama dwelling time. Dikutip dari Bisnis.com, bahwa waktu tunggu bongkar muat tahun 2017 masih berada di angka 3,96 hari.

Dampak yang ditimbulkan akibat lamanya Dwelling Time adalah kerugian bagi pengusaha berada di angka 30 persen dari harga barang yang diimpor [5]. Dwelling Time akan memberikan dampak yang cukup signifikan untuk pada sektor perekonomian dari dua hal. Pertama, menyebabkan ketidakpastian dalam proses ekspor sehingga akan merugikan industri lokal untuk menjual barang ke luar negeri. Kedua, penundaan pada proses impor akan memberikan biaya tambahan untuk bisnis domestik sehingga akan meningkatkan harga konsumen di pasaran [6].

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui lama waktu bongkar muat yang ada di Terminal Petikemas Surabaya dengan fasilitas yang terpasang dan prediksi arus peti kemas di Terminal Peti Kemas Surabaya pada tahun 2021 - 2025. Dengan demikian, akan didapatkan kesimpulan apakah waktu bongkar muat di Terminal Petikemas Surabaya masih berada pada standar yang telah ditentukan pemerintah dan apakah Terminal Petikemas Surabaya dapat mempertahankan standar waktu bongkar muat untuk 5 tahun kedepan.

- Metodologi

Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi metode pengumpulan data, kemudian pengolahan data, dan analisis data. Pengumpulan data dilakukan dengan mencari layout Terminal Petikemas Surabaya, arus kedatangan kapal, fasilitas bongkar muat, arus peti kemas 2015 – 2020, siklus bongkar muat, dan data dwelling time tahun 2015 - 2020. Kemudian, data yang telah didapatkan akan diolah untuk mendapatkan lamanya peralatan bongkar muat dalam membongkar sebuah peti kemas beserta siklus sebuah peti kemas dari dermaga sampai meninggalkan gerbang utama. Data yang telah diolah kemudian akan dianalisis menggunakan formula-formula dalam bentuk persamaan untuk mendapatkan prediksi arus peti kemas tahun 2021 – 2025. Hasil analisis diharapkan dapat mengidentifikasi berapakah lama waktu bongkar muat dengan fasilitas yang ada serta prediksi arus peti kemas tahun 2021 - 2025.

## Metode Pengumpulan Data

Data pada penelitian ini sebagian besar di dapatkan dari arsip Terminal Petikemas Surabaya seperti layout Terminal Petikemas Surabaya, arus kedatangan kapal, arus peti kemas tahun 2015 – 2020, fasilitas bongkar muat, dan data dwelling time. Sementara itu untuk mendapatkan data siklus bongkar muat dilakukan pengamatan secara langsung, yaitu menghitung lama sebuah peti kemas di bongkar/muat dengan container crane di dermaga, delivering peti kemas dengan head truck, dan bongkar/muat peti kemas dengan rubber tyred gantry crane di lapangan penumpukan.

Adapun dasar – dasar teori yang dijadikan bahan literasi untuk pengolahan data pada penelitian antara lain :

- Peraturan Menteri Perhubungan

- Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

- BukuuReferensi Kepelabuhan, EdisiIIII seri 05 dan 06

- Jurnal dan data dari internet yang sesuai dengan tema Tugas Akhir ini

## Metode Time Series

Peramalan (forecasting) merupakan sebuah kegiatan atau metode dalam memperkirakan apa yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang melalui data yang relevan pada masa kini dan masa lalu kemudian menempatkannya ke masa yang akan datang dalam suatu bentuk model matematis [7]. Dalam pendekatan peramalan dengan metode ini di butuhkan satu variabel jumlah peti kemas dan data yang dibutuhkan adalah data tentang perkembangan jumlah peti kemas dari tahun ke tahun sebelumnya.

Melakukan peramalan terhadap jumlah peti kemas domestik di Terminal Petikemas Surabaya untuk tahun 2021 – 2025 dihitung dengan menggunakan persamaan dengan i merupakan angka pertumbah rata-rata.

P=Po 1+iPo 1+in 											(1)

## Metode Regresi Linear

Analisis regresi adalah suatu bagian dalam perhitungan statistika yang mana dapat mengetahui hubungan antara variabel terikat yang diberi notasi Y ke dalam  variabel bebas yang bernotasi X1,…,Xp. Metode ini sering digunakan untuk memprediksi nilai Y pada nilai X yang berbeda-beda. Peramalan dengan metode regresi linear dengan memasukan variabel yang berupa arus peti kemas tahun 2015 – 2020 ke dalam persamaa regresi linear sederhana yaitu[8]:

Y = a + bX																	(2)

b = n∑xy-(∑x)(∑y)n∑x2-(∑x)2 													(3)

a = ∑y-b∑xn 																(4)

## Siklus Bongkar Muat

Proses Bongkar [9]

- Dimulai ketika kapal melakukan sandar di dermaga apabila sudah mengajukan permohonan sandar ke control tower

- Satu petiikemas dibongkar dari kapal ke dermaga menggunakan container crane dan menghabiskan waktu dua menit

- Dibutuhkan kurang lebih 24 jam untuk melakukan bongkar ataupun muat  seluruh peti kemas.

Proses Penumpukan [9]

- Setelah ditumpuk di lapangan penumpukan maka pemiliki peti kemas dapat mengajukan permohonan SPPB ke Dirjen Bea Cukai,

- Dua sampai tiga hari merupakan waktu rata-rata untuk terbitnya PIB

- Pemilik peti kemas membawa DO dan SPPB kemudian melakukan pembayaran di billing.

- Pemilik peti kemas  menerima SP2 dari billing

- Pemilik peti kemas memilih perusahaan truck trailer dan memberikan SP2, DO, dan SPPB kepada pihak perusahaan truck

- Pemilik peti kemas harus menunggu sampai ada truk yang tersedia.

Proses Delivery [9]

- Perusahaan truck trailer yang telah ditunjuk pemilik peti kemas datang ke terminal peti kemas dengan membawa kartu SP2,

- Durasi waktu truk trailer masuk ke terminal melalui pintu utama kemudian mengangkut peti kemas dan keluar dari pelabuhan

- Perusahaan truck akan mengantar peti kemas ke gudang penyimpanan pemilik peti kemas

- Durasi sebuah peti kemas keluar pelabuhan sampai ke  gudang penyimpanan bergantung pada jarak dan lokasi gudang dari pelabuhan.

## Kinerja Fasilitas Bongkar Muat

Utilitas peralatan merupakan indikator pemakaian dari suatu peralatan bongkar muat, dimana peralatan bongkar muat tersebut benar-benar melakukan kegiatan sesuai dengan fungsinya dan dinyatakan dalam sebuah persen [8].

Utilitas Container Crane [8]

Ucc= XNcc.Ycc.BWT.Wd x 100%  										(5)

Keterangan :

Ucc		= Utilitas container crane (%)

X			= Perkiraan jumlah peti kemas yang bongkar atau muat di pelabuhan per tahun

Ncc		= Jumlah Container Crane

Ycc		= Jumlah peti kemas yang diangkut oleh Crane/jam

BWT	= Jam kerja per hari

Wd		= Total hari kerja dalam setahun

Utilitas Rubber Tyred Gantry Crane [8]

URTG= XNrtg.Yrtg.BWT.Wd x 100% 								(6)

Keterangan :

URTG		= Utilitas Rubber Tyred Gantry Crane (%)

X				= Perkiraan jumlah peti kemas yang dibongkar atau muat di pelabuhan per tahun

Nrtg			= Jumlah Rubber Tyred Gantry Crane

Yrtg			= Jumlah peti kemas yang diangkut oleh Crane/jam

BWT		= Jam kerja per hari

Wd			= Total hari kerja dalam setahun

Utilitas Head Truck [8]

UHT= XNhy.Yht.BWT.Wd x 100% 									(7)

Keterangan :

UHT	= Utilitas Head Truck (%)

X			= Perkiraan jumlah peti kemas yang dibongkar atau dimuatt di pelabuhan per tahun

Nht		= Jumlah Head Truck

Yht		= Jumlah peti kemas yang diangkut oleh Head Truck/jam

BWT	= Jam kerja per hari

Wd		= Total hari kerja dalam setahun

## Kinerja Dermaga

Kinerja dermaga merupakan suatu ukuran pemanfaatan sebuah dermaga yang hasilnya berupa persentase tingkat pemakaian suatu dermaga. Kinerja dermaga bisa menjadi sebuah acuan sebuah dermaga mengalami kepadatan atau tidak[8].

Berth Occupancy Ratio [8]

BOR = Panjang Kapal+5  x Waktu TambatPanjang Dermaga x Waktu Tersedia					(8)

Keterangan :

Panjang Kapal		= Panjang kapal yang melakukan tambat di dermaga

Waktu Tambat		= Waktu tambat kapal dalam satu hari

Panjang Dermaga		= Panjang dermaga domestik dan internasional

Waktu Tersedia		= Waktu terminal beroperasi dalam kurun waktu tertentu

Box Ship per Hour [8]

BSH= Total MovesBerthing Time 												(9)

Keterangan :

Total Moves		= Total pergerakan kapal di dermaga dalam kurun waktu tertentu

Berthing Time	= Waktu tambat kapal di dermaga

Box Crane per Hour [8]

BCH= Total MovesWorking Time 											(10)

Keterangan :

Total Moves		= Total pergerakan kapal di dermaga dalam kurun waktu tertentu

Working Time		= Waktu kerja peralatan bongkar muat

Berth Throughtput (BTP) [8]

BTP= Teu'ssatu periode x Berth Time)Panjang tambat dermaga yang tersedia x working time 			(11)

Keterangan :

Berth Time			= Waktu tambat kapal di dermaga

Panjang Tambat Dermaga	= Panjang dermaga

Working Time		= Waktu kerja peralatan bongkar muat

Container Yard Occupancy Ratio[8]

CYOR= Teu's x HariCapasitas CY x Hari dalam 1 tahunx100%	 (12

Keterangan :

TEUs					= Jumlah TEUs dalam kurun waktu tertentu

Kapasitas CY	= Kapasitas maksimum lapangan penumpukan

## Dwelling Time

Waktu selama proses pembongkaran sampai barang tersebut meninggalkan pintu pelabuhan disebut Dwelling Time. Menurut Manalytics Dwelling Time adalah waktu rata-rata sebuah peti kemas berada di terminal pelabuhan dan menunggu aktivitas selanjutnya berlangsung[6].

Dikarenakan penelitian ini hanya menghitung waktu tunggu bongkar muat yang menjadi tanggung jawab dari Terminal Petikemas Surabaya maka untuk menghitung lama waktu tunggu bongkar muat dilakukan dengan menghitung terlebih dahulu waktu yang dibutuhkan sebuah peti kemas saat tiba di dermaga sampai menuju lapangan penumpukan atau sebaliknya serta waktu yang dibutuhkan untuk menuju pintu keluar terminal.

- Hasil dan Pembahasan

## Data Kedatangan Kapal

Data kedatangan Kapal atau ship call merupakan data yang menunjukan aktivitas kunjungan Kapal harian di Terminal Petikemas Surabaya. Kedatangan kapal dilakukan dengan mengambil  data kedatangan kapal peti kemas di Terminal Petikemas Surabaya. Data kedatangan kapal ini digunakan untuk mendefinisikan laju kedatangan Kapal peti kemas untuk menganalisa kebutuhan lapangan penumpukan petikemas.

Gambar 1. Jumlah  Kedatangan Kapal di Terminal Petikemas Surabaya tahun 2015 - 2020

## Arus Peti Kemas

Tabel 1. Arus Peti Kemas Domestik

| Tahun | Arus Peti Kemas Domestik |  |
| --- | --- | --- |
|  | Box | Teus |
| 2015 | 148,443 | 162,904 |
| 2016 | 140,662 | 156,203 |
| 2017 | 70,151 | 78,811 |
| 2018 | 100,409 | 108,898 |
| 2019 | 97,802 | 106,944 |
| 2020 | 82,427 | 90,397 |

Tabel 2. Arus Peti Kemas Internasional

| Tahun | Arus Peti Kemas Domestik |  |
| --- | --- | --- |
|  | Box | Teus |
| 2015 | 860,896 | 1,212,197 |
| 2016 | 877,984 | 1,241,225 |
| 2017 | 914,460 | 1,306,876 |
| 2018 | 950,639 | 1,355,360 |
| 2019 | 897,066 | 1,302,937 |
| 2020 | 869,374 | 1,289,233 |

Tabel 3. Arus Peti Kemas Domestik dan Internasional

| Tahun | Arus Peti Kemas Domestik |  |
| --- | --- | --- |
|  | Box | Teus |
| 2015 | 1,009,339 | 1,375,101 |
| 2016 | 1,018,646 | 1,397,428 |
| 2017 | 984,611 | 1,385,687 |
| 2018 | 1,051,048 | 1,464,258 |
| 2019 | 994,868 | 1,409,881 |
| 2020 | 951,801 | 1,379,630 |

## Peramalan Arus Peti Kemas

Metode Time Series

Pertama mencari terlebih dahulu nilai dari i yang merupakan angka pertumbuhan rata-rata.

i = 0,01

Selanjutnya dengan memasukan kedalam rumus

P = Po (1+ i)n

P2021 = P2020 x (1+i)1

P2021 = 1,379,630 x (1+0,01)1

P2021 = 1,387,830

Tabel 4. Perkiraan arus peti kemas tahun 2021 – 2025 dengan metode Time Series

| Tahun | Arus Peti Kemas (TEUS) |
| --- | --- |
| 2021 | 1,545,186 |
| 2022 | 1,730,608 |
| 2023 | 1,938,281 |
| 2024 | 2,170,875 |
| 2025 | 2,431,379 |
| 2021 | 1,545,186 |

Metode Regresi Linear

Melakukan peramalan menggunakan metode regresi linear dengan menentukan variabel bebas dan variabel terikatnya, selanjutnya menentukan nilai dari interecept (a) dan slope (b). Berdasarkan data yang ada maka nilai dari intercept (a) adalah 1,388,140 dan nilai slope (b) adalah 3,959

Maka persamaan regresi linearnya adalah

Y(t) = 1,388,140 + (3,959)(t)

Tabel 5. Perkiraan arus peti kemas tahun 2021 – 2025 dengan metode regresi linear

| Tahun | Arus Peti Kemas (TEUS) |
| --- | --- |
| 2021 | 1,765,853 |
| 2022 | 1,819,812 |
| 2023 | 1,873,771 |
| 2024 | 1,927,730 |
| 2025 | 1,981,689 |
| 2021 | 1,765,853 |

Nilai Moderat

Setelah mendapatkan perkiraan arus peti kemas tahun 2021 – 2025 dengan metode Time Series dan metode regresi linear, perlu diketahui nilai moderatnya yang merupakan rata-rata perkiraan arus peti kemas internasional di Terminal Petikemas Surabaya tahun 2021 – 2025 metode Time Series dan metode regresi linear.

Tabel 6. Perkiraan arus peti kemas tahun 2021 – 2025 dengan nilai moderat

| Tahun | Arus Peti Kemas (TEUS) |
| --- | --- |
| 2021 | 1,655,519 |
| 2022 | 1,775,210 |
| 2023 | 1,906,026 |
| 2024 | 2,049,302 |
| 2025 | 2,206,534 |
| 2021 | 1,655,519 |

## Kedatangan Peti Kemas Ekspor

Berdasarkan data pengamatan di lapangan dibutuhkan rata-rata waktu selama 1,87 menit untuk sebuah peti kemas masuk ke lapangan penumpukan peti kemas ekspor dan dibutuhkan waktu rata-rata 68,88 jam untuk sebuah peti kemas mendiami lapangan penumpukan sebelum peti kemas di muat ke kapal di dermaga untuk diekspor.

## Kedatangan Peti Kemas Impor

Berdasarkan pengamatan dilapangan dibutuhkan rata-rata waktu selama 2,78 menit untuk sebuah peti kemas masuk ke lapangan penumpukan peti kemas impor dan dibutuhkan waktu rata-rata 73,92 jam untuk sebuah peti kemas mendiami lapangan penumpukan sebelum peti kemas dikirim keluar terminal petikemas surabaya untuk dikirim ke pemiliki peti kemas.

## Arus Peti Kemas di Container Yard

Berdasarkan data dari Terminal Petikemas Surabaya didapati bahwa Lapangan penumpukan peti kemas ekspor dapat menampung peti kemas maksimum 13,150 TEUS atau 10,122 box peti kemas. Sementara lapangan penumpukan peti kemas impor mempunyai kapasitas maksimum yaitu 20,002 TEUS atau 13,335 box peti kemas. Selain itu lapangan penumpukan untuk peti kemas domestik yang memiliki maksimum 3,336 TEUS atau 2,224 box peti kemas.

## Kinerja Fasilitas Bongkar Muat

Rata-rata waktuPpelayanan ContainerICrane adalah 2.64 menit, waktumpelayanan Rubber TyredGGantry Crane adalah 4.00 menit, dan waktu pelayanan Head Truck adalah 16.68 menit. Dan berdasarkan waktu pelayanan diatas didapati bahwa Container Crane dapat membongkar 23 box/jam, Rubber Tyred Gantry Crane membongkar 15 box/jam, dan Head Truck melakukan pengiriman sebanyak 4 box/jam.

Tabel 7. Utilitas Container Crane tahun 2015 – 2020

| Tahun | Utilitas (%) |
| --- | --- |
| 2015 | 53.8 |
| 2016 | 54.7 |
| 2017 | 54.2 |
| 2018 | 57.3 |
| 2019 | 55.2 |
| 2020 | 53.4 |

Tabel 8. Utilitas RTG Crane tahun 2015 – 2020

| Tahun | Utilitas (%) |
| --- | --- |
| 2015 | 35.9 |
| 2016 | 36.4 |
| 2017 | 36.1 |
| 2018 | 38.2 |
| 2019 | 36.8 |
| 2020 | 36.0 |

Tabel 9. Utilitas Head Truck tahun 2015 – 2020

| Tahun | Utilitas (%) |
| --- | --- |
| 2015 | 68.1 |
| 2016 | 69.2 |
| 2017 | 68.6 |
| 2018 | 72.5 |
| 2019 | 69.8 |
| 2020 | 68.3 |

## Prediksi Kinerja Fasilitas Bongkar Muat 5 Tahun Kedepan

Setelah menghitung kinerja fasilitas bongkar muat peti kemas di Terminal Petikemas Surabaya dan mengetahui prediksi arus peti kemas untuk 5 tahun kedepan maka dapat pula diprediksi nilai utilitas penggunaan fasilitas bongkar muat. Prediksi kinerja fasilitas bongkar muat 5 tahun kedepan untuk mengetahui apakah tingkat penggunaan fasilitas bongkar muat masih sesuai Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan yang ditetapkan pemerintah sebesar 80%. Dengan menggunakan rumus yang sama sesuai perhitungan utilitas peralatan bongkar muat maka utilitas peralatan bongkar muat untuk 5 tahun kedepan sebagai berikut.

Tabel 10. Prediksi Utilitas Container Crane 5 Tahun Kedepan

| Tahun | Utilitas (%) |
| --- | --- |
| 2015 | 51.7 |
| 2016 | 52.6 |
| 2017 | 52.1 |
| 2018 | 55.1 |
| 2019 | 53.0 |
| 2020 | 51.9 |
| 2021 | 62.3 |
| 2022 | 66.8 |
| 2023 | 71.7 |
| 2024 | 77.1 |
| 2025 | 83.0 |

# Tabel 11. Prediksi Utilitas RTG Crane 5 Tahun Berikutnya

| Tahun | Utilitas (%) |
| --- | --- |
| 2015 | 35.9 |
| 2016 | 36.4 |
| 2017 | 36.1 |
| 2018 | 38.2 |
| 2019 | 36.8 |
| 2020 | 36.0 |
| 2021 | 43.2 |
| 2022 | 46.3 |
| 2023 | 49.7 |
| 2024 | 53.5 |
| 2025 | 57.6 |

# Tabel 12. Prediksi Head Truck 5 Tahun Berikutnya

| Tahun | Utilitas (%) |
| --- | --- |
| 2015 | 68.1 |
| 2016 | 69.2 |
| 2017 | 68.6 |
| 2018 | 72.5 |
| 2019 | 69.8 |
| 2020 | 68.3 |
| 2021 | 82.0 |
| 2022 | 87.9 |
| 2023 | 94.4 |
| 2024 | 101.5 |
| 2025 | 109.3 |

Dari Tabel 10, 11, 12 didapatkan bahwa Container Crane (CC) pada tahun 2025 akan mengalami overload pemakaian dimana nilai utilitasnya 83%, Rubber Tyred Gantry Crane (RTG) belum mengalami overload pemakaian dimana nilai utilitasnya pada tahun 2025 57.6%, dan Head Truck (HT) akan mengalami overload pemakaian pada tahun 2021 dimana nilai utilitasnya 82%. Dikatakan overload dikarenakan sesuai standar utilitas fasilitas peralatan Direktoral Jenderal Perhubungan Laut, bahwa Standar Kinerja Pelayanan Operasional Peralatan di Pelabuhan adalah ≤ 80%.

## Perkiraan Penambahan Alat

Berdasarkan prediksi utilitas bongkar muat yang ada di Terminal Petikemas Surabaya untuk 5 tahun berikutnya didapati bahwa Container Crane dan Head Truck tidak mampu lagi menangani arus peti kemas yang masuk dikarenakan nilai utilitasnya sudah melebihi standar utilitas fasilitas peralatan yang dikeluarkan oleh Direktoral Jenderal Perhubungan Laut, bahwa Standar Kinerja Pelayanan Operasional Peralatan di Pelabuhan adalah ≤ 80%. Maka dari itu perlu dilakukan penambahan untuk masing-masing peralatan bongkar muat petikemas sehingga jumlah peralatan yang ada mampu menangani arus petikemas hingga 5 tahun berikutnya.

Pada penelitian yang telah dilakukan dibutuhkan penambahan peralatan Container  Crane (CC) pada tahun 2025, untuk Rubber Tyred Gantry Crane (RTG) tidak perlu dilakukan penambahan alat sampai 5 tahun berikutnya dan untuk Head Truck (HT) perlu dilakukan penambahan peralatan pada tahun 2021. Dari penelitian tersebut maka dilakukan perhitungan ulang dengan penambahan jumlah pada masing-masing peralatan, sebagai berikut.

# Tabel 13. Jumlah Penambahan Peralatan Di Terminal Petikemas Surabaya

| Peralatan | Jumlah Penambahan (Unit) |
| --- | --- |
| Container Crane | 2 |
| Rubber Tyred Gantry Crane | 0 |
| Head Truck | 15 |

Dari perhitungan yang telah dilakukan tersebut perlu dilakukan penambahan peralatan pada Container Crane (CC) sebanyak 2 unit, untuk Rubber Tyred Gantry Crane (RTG) tidak perlu dilakukan penambahan alat sampai tahun 2025 dan untuk Head Truck (HT) perlu dilakukan penambahan sebanyak 15 unit.

# Tabel 14. Utilitas Peralatan Terminal Petikemas Surabaya 5 tahun berikutnya setelah dilakukan penambahan alat

| # Tahun | # X | # UCC | # URTG | # UHT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 2015 | # 1,375,101 | # 51.7 | # 35.9 | # 68.1 |
| # 2016 | # 1,397,428 | # 52.6 | # 36.4 | # 69.2 |
| # 2017 | # 1,385,687 | # 52.1 | # 36.1 | # 68.6 |
| # 2018 | # 1,464,258 | # 55.1 | # 38.2 | # 72.5 |
| # 2019 | # 1,409,881 | # 53.0 | # 36.8 | # 69.8 |
| # 2020 | # 1,379,630 | # 51.9 | # 36.0 | # 68.3 |
| # 2021 | # 1,655,519 | # 53.4 | # 43.2 | # 67.0 |
| # 2022 | # 1,775,210 | # 57.2 | # 46.3 | # 71.9 |
| # 2023 | # 1,906,026 | # 61.5 | # 49.7 | # 75.2 |
| # 2024 | # 2,049,302 | # 66.1 | # 53.5 | # 78.0 |
| # 2025 | # 2,206,534 | # 71.1 | # 57.6 | # 82.3 |

# Gambar 2. Grafik Utilitas Peralatan Setelah Dilakukan Penambahan Alat

Setelah dilakukan penambahan peralatan tersebut maka kinerja utilitas untuk masing-masing peralatan mampu menangani rencana arus petikemas di Terminal Petikemas Surabaya sampai tahun 2025.

## Kinerja Dermaga

Berth Occupancy Ratio (BOR) Internasional :

Untuk menghitung Berth Occupancy Ratio (BOR) Internasional dibutuhkan data kapal yang melakukan tambat di dermaga internasional yaitu sebanyak 75 kapal dengan panjang rata-ratanya 168 m. Untuk panjang dermaga internasional 1000 m dengan waktu beroperasi dermaga 21 jam dalam sehari. Maka didapati nilai Berth Occupancy Ratio (BOR) Internasional adalah 37.85%.

Berth Occupancy Ratio (BOR) Domestik :

Untuk menghitung Berth Occupancy Ratio (BOR) Domestik dibutuhkan data kapal yang melakukan tambat di dermaga internasional yaitu sebanyak 82 kapal dengan panjang rata-ratanya 90  m. Untuk panjang dermaga internasional 500 m dengan waktu beroperasi dermaga 21 jam dalam sehari. Maka didapati nilai Berth Occupancy Ratio (BOR) Domestik adalah 45.44%

Box Ship per Hour (BSH)

Untuk menghitung Box Ship per Hour dengan menggunakan data suatu dermaga melayani bongkar muat sebuah kapal yang berisi 90219 box container dengan total lama tambatnya 5882.52 jam. Maka didapati Box Ship per Hour yaitu 16 box/jam

Box Crane per Hour (BCH)

Untuk menghitung Box Crane per Hour dengan menggunakan data suatu dermaga melayani bongkar muat sebuah kapal yang berisi 90219 box container dengan total waktu kerja bongkar muat selama  3599.52 jam. Maka didapati Box Crane per Hour yaitu 26 box/jam

Berth Throughtput (BTP) Internasional

Untuk menghitung Berth Throughtput (BTP) Internasional dibutuhkan data banyak petikemas yaitu sebanyak 54970 box. Panjang dermaga internasional 1000 m dan waktu tambat yaitu 21 jam. Maka Berth Throughtput (BTP) Internasional yaitu 1.6 box/m atau dibulatkan menjadi 2 box/m.

Berth Throughtput (BTP) Domestik

Untuk menghitung Berth Throughtput (BTP) Domestik dibutuhkan data banyak petikemas yaitu sebanyak 22149 box. Panjang dermaga domestik 500 m dan waktu tambat yaitu 21 jam. Maka Berth Throughtput (BTP) Domestik yaitu 1.29 box/m atau dibulatkan menjadi 2 box/m.

Container Yard Occupancy Ratio (CYOR) Ekspor

Waktu pelayanan rata-rata : 68,88 jam merupakan rata-rata lamanya 1 box petikemas menempati CY ekspor. Jumlah TEUs peti kemas yang dibongkar yaitu 1108 box/hari dengan kapasitas lapangan penumpukan sebesar 10122 box. Maka Container Yard Occupancy Ratio (CYOR) Ekspor didapati sebesar 23.91%

Container Yard Occupancy Ratio (CYOR) Impor

Waktu pelayanan rata-rata : 73,92 jam merupakan rata-rata lamanya 1 box petikemas menempati CY impor. Jumlah TEUs peti kemas yang dibongkar yaitu 1123 box/hari dengan kapasitas lapangan penumpukan sebesar 13335 box. Maka Container Yard Occupancy Ratio (CYOR) Impor didapati sebesar 55.12%

## Dwelling Time

Untuk menghitung waktu tunggu bongkar muat yang ada di Terminal Petikemas Surabaya dengan menggunakan data waktu pelayanan peralatan bongkar muat dan waktu lama sebuah peti kemas mendiami lapangan penumpukan

| Kegiatan Bongkar Muat | Dwelling Time Minimum |
| --- | --- |
| Waktu Pelayanan Container Crane (Menit) | 1.69 |
| Waktu Transfer Head Truck (Menit) | 12.65 |
| Waktu Pelayanan RTG Crane (Menit) | 1.22 |
| Waktu Lama Penumpukan (Hari) | 2.87 |
| Total (Hari) | 2.88 |

Dwelling Time Minimum

Waktu Pelayanan CC (T1)					: 1.69 Menit

Waktu Pelayanan Transfer HT (T2)	: 12.65 Menit

Waktu Pelayanan RTG Crane (T3)	: 1.22 Menit

Waktu Lama Penumpukan (T4)			: 2.87 Hari

Berdasarkan data diatas, maka untuk menghitung waktu tunggu bongkar muat minimum ketika kapal bersandar sampai meninggalkan Terminal Petikemas Surabaya dihitung dengan :

Dwelling Time	= T1 + T2 + T3 + T4

Dwelling Time	= 1.69 Menit + 14.65 Menit + 1.22 Menit + 2.87 Hari

Dwelling Time	= 4,150.36 Menit ≈ 2.88 Hari

| Kegiatan Bongkar Muat | Dweling Time Maksimum |
| --- | --- |
| Waktu Pelayanan Container Crane (Menit) | 2.96 |
| Waktu Transfer Head Truck (Menit) | 21.57 |
| Waktu Pelayanan RTG Crane (Menit) | 3.09 |
| Waktu Lama Penumpukan (Hari) | 4.27 |
| Total (Hari) | 4.28 |

Dwelling Time Maksimum

Waktu Pelayanan CC (T1)					: 2.96 Menit

Waktu Pelayanan Transfer HT (T2)	: 21.57 Menit

Waktu Pelayanan RTG Crane (T3)	: 3.09 Menit

Waktu Lama Penumpukan (T4)			: 4,27 Hari

Berdasarkan data diatas, maka untuk menghitung waktu tunggu bongkar muat maksimum ketika kapal bersandar sampai meninggalkan Terminal Petikemas Surabaya dihitung dengan :

Dwelling Time	= T1 + T2 + T3 + T4

Dwelling Time 	= 2.96 Menit + 21.57 Menit + 3.09 Menit + 4,27 Hari

Dwelling Time 	= 6,176.42 Menit ≈ 4.28 Hari

| Kegiatan Bongkar Muat | Dweling Time Rata-Rata |
| --- | --- |
| Waktu Pelayanan Container Crane (Menit) | 2.26 |
| Waktu Transfer Head Truck (Menit) | 16.76 |
| Waktu Pelayanan RTG Crane (Menit) | 2.14 |
| Waktu Lama Penumpukan (Hari) | 3.63 |
| Total (Hari) | 3.64 |

Dwelling Time Rata-Rata

Waktu Pelayanan CC (T1)						: 2.26 Menit

Waktu Pelayanan Transfer HT (T2)		: 16.76 Menit

Waktu Pelayanan RTG Crane (T3)		: 2.14 Menit

Waktu Lama Penumpukan (T4)				: 3.63 Hari

Berdasarkan data diatas, maka untuk menghitung waktu tunggu bongkar muat maksimum ketika kapal bersandar sampai meninggalkan Terminal Petikemas Surabaya dihitung dengan :

Dwelling Time 	= T1 + T2 + T3 + T4

Dwelling Time 	= 2.26 Menit + 16.76 Menit + 2.14 Menit + 3.63 Hari

Dwelling Time 	= 5,248.36 Menit ≈ 3.64 Hari

# Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah :

- Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, Dwelling Time atau waktu tunggu bongkar muat minimum yang ada di Terminal Petikemas Surabaya dengan fasilitas terpasang (12 unit container crane, 30 unit Rubber Tyred Gantry Crane, dan 79 unit head truck) pada tahun 2015 – 2020 baik pada dermaga domestik maupun internasional didapati hasil kurang lebih dibutuhkan 2.88 hari untuk satu peti kemas sebelum meninggalkan kawasan Terminal Petikemas Surabaya. Dwelling Time atau waktu tunggu bongkar muat maksimum yang ada di Terminal Petikemas Surabaya dengan fasilitas terpasang (12 unit container crane, 30 unit Rubber Tyred Gantry Crane, dan 79 unit head truck) pada tahun 2015 – 2020 baik pada dermaga domestik maupun internasional didapati hasil kurang lebih dibutuhkan 4.27 hari untuk satu peti kemas sebelum meninggalkan kawasan Terminal Petikemas Surabaya. Dwelling Time atau waktu tunggu bongkar muat rata-rata yang ada di Terminal Petikemas Surabaya dengan fasilitas terpasang (12 unit container crane, 30 unit Rubber Tyred Gantry Crane, dan 79 unit head truck) pada tahun 2015 – 2020 baik pada dermaga domestik maupun internasional didapati hasil kurang lebih dibutuhkan 3.64 hari untuk satu peti kemas sebelum meninggalkan kawasan Terminal Petikemas Surabaya

- Berdasarkan peramalan atau perhitungan untuk memprediksi kedatangan arus peti kemas untuk tahun 2021 – 2025 dengan menggunakan metode Time Series, regresi linear dan perhitungan menggunakan nilai moderat dimana merupakan rata-rata dari metode Time Series dan metode regresi linear didapati bahwa untuk arus petikemas domestik dan internasional akan berada diatas 1.6 juta teus pada tahun 2021 – 2025

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada segenap dosen Departemen Teknik Perkapalan Universitas Diponegoro terlebih dosen pembimbing dan dosen penguji atas bimbingan, masukan dan saran sehingga penelitian ini dapat selesai dengan baik.

Daftar Pustaka

[1]	Republik Indonesia. 2008. “Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran”. Departemen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Jakarta.

[2]	United Nations. IMCO Conference on Containers Traffic. “Customs Convention of Containers 1972”. United Nations Treaty Collection. Geneva.

[3]	W. A. Nugraha, U. Budiarto, and W. Amiruddin, “Analisa Waktu Bongkar Muat Kapal Peti Kemas Pada Terminal III Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta,” J. Tek. Perkapalan, vol. 3, no. 4, 2015.

[4]	D. M. Takola, “Analysis of Import Container Dwelling Time in Surabaya Container Terminal (TPS) Port of Tanjung Perak,” Int. J. Manag. Appl. Sci., 2018.

[5]	Dhera Arizona Pratiwi, “Pengusaha Kapal Kerugian Tambah 30% karena Dwelling Time”, Oke Finance, Agustus 2015. diakses pada 16 Januari 2021. [Online]. Available :https://economy.okezone.com/read/2015/08/01/320/1188928/pengusaha-kapal-kerugian-tambah-30-karena-dwelling-time.

[6]	S. L. Anita and I. Asmadewa, “Analisis dwelling time impor pada pelabuhan tanjung priok melalui penerapan theory of constraints,” J. Perspekt. bea dan cukai, vol. 1, no. 1, 2017.

[7]	D. Lindasari, “Peramalan Volume Bongkar Muat Non Petikemas Domestik di Empat Terminal Pelabuhan Tanjung Perak Menggunakan Metode Univariate dan Multivariate Time Series,” Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2017.

[8]	S. K. Aryandi, “Analisis kebutuhan container yard terminal multipurpose Teluk Lamong Surabaya,” Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2015.

[9]	P. Ricardianto, A. Suhalis, and D. P. Sirait, “Integrasi antara Dwelling Time dan Bongkar Muat Peti Kemas Pelabuhan Tanjung Priok,” J. Manaj. Transp. \& Logistik, vol. 5, no. 3, pp. 193–204, 2019.